Ausschreibungstext

Artikelnummer

221511

Typ

2N Access Unit 2.0 RFID SEC/BT

Kurzbeschreibung

Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, RFID SEC 13,5MHz & 125kHz Leser, Bluetooth

Hauptmerkmale

Zutrittskontrolle auf Basis von IP-Technologie

Intelligente Einheit: Controller und Lesegerät in Einem

Sicherung des Zugangs durch RFID SEC 13,5MHz/125kHz Leser

Unterstützt ISO14443A und ISO14443B 13,5MHz Karten

Unterstützt EM4100, EM4102, HID Prox 125kHz Karten

Sicheres Auslesen der Seriennummer der Karte (UID)

Zusätzlich Zugangskontrolle durch Bluetooth

Zutrittskontrolle übe Smartphone (NFC & Bluetooth) möglich

NFC kompatibel (zusätzliche Lizenz erforderlich)

Ein-/Ausgänge für Türsteuerung, Web-Konfiguration

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

Für geschützten Außenbereich, Schutzklasse IP54, IK08

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Leseverfahren | 125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200, 125 kHz Prox, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare, Bluetooth, NFC ready |
| Montageart Leser | Aufputz (optional), Unterputz (optional) |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schnittstelle Leser | Netzwerk |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8595159515052 |
| Hersteller-Nummer | 9160335-S |
| Serie | 2N Access Unit |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| Solvido 2N STELE PERSON AP1 | Edelstahl VA Stele, 1 Modul, für 2N IP Solo oder Access Unit 2.0, Bedienhöhe Person, Außeneinsatz |
| --- | --- |
| Solvido 2N STELE PKW AP1 | Edelstahl VA Stele, 1 Modul, für 2N IP Solo oder Access Unit 2.0, Bedienhöhe PKW, Außeneinsatz |
| Solvido 2N STELE PKW+LKW AP1 | Edelstahl VA Stele, 1 Modul. für 2N IP Solo oder Access Unit 2.0, BedienhöhePKW+LKW, Außeneinsatz |

Dienstleistungen