Ausschreibungstext

Artikelnummer

221509

Typ

2N Access Unit 2.0 RFSEC/Touch

Kurzbeschreibung

Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, RFID SEC 13,5MHz & 125kHz Leser, Touch Keypad

Hauptmerkmale

Zutrittskontrolle auf Basis von IP-Technologie

Intelligente Einheit: Controller und Lesegerät in Einem

Sicherung des Zugangs durch RFID SEC 13,5MHz/125kHz Leser

Unterstützt ISO14443A und ISO14443B 13,5MHz Karten

Unterstützt EM4100, EM4102, HID Prox 125kHz Karten

Sicheres Auslesen der Seriennummer der Karte (UID)

Zusätzlich Zugangskontrolle durch Touch Keypad

NFC kompatibel (zusätzliche Lizenz erforderlich)

Ein-/Ausgänge für Türsteuerung, Web-Konfiguration

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

Für geschützten Außenbereich, Schutzklasse IP54, IK08

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Leseverfahren | 125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200, 125 kHz Prox, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare, NFC ready, Pin-Eingabe |
| Montageart Leser | Aufputz (optional), Unterputz (optional) |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schnittstelle Leser | Netzwerk |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8595159515076 |
| Hersteller-Nummer | 9160336-S |
| Serie | 2N Access Unit |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| Solvido 2N STELE PERSON AP1 | Edelstahl VA Stele, 1 Modul, für 2N IP Solo oder Access Unit 2.0, Bedienhöhe Person, Außeneinsatz |
| --- | --- |
| Solvido 2N STELE PKW AP1 | Edelstahl VA Stele, 1 Modul, für 2N IP Solo oder Access Unit 2.0, Bedienhöhe PKW, Außeneinsatz |
| Solvido 2N STELE PKW+LKW AP1 | Edelstahl VA Stele, 1 Modul. für 2N IP Solo oder Access Unit 2.0, BedienhöhePKW+LKW, Außeneinsatz |

Dienstleistungen