Ausschreibungstext

Artikelnummer

213302

Typ

STC-MB42C

Kurzbeschreibung

S/W-Gehäusekamera 1/2", CCIR, C-Mount

Hauptmerkmale

CCD-Gehäusekamera mit C-Mount

Standard 2:1 Interlace CCIR

Äußerst geringe Abmessungen 28x28x46,3mm

Interne und externe Synchronisation HD/VD

Field-/Frame-Integration

Horizontale Auflösung 560 TVL

Empfindlichkeit 0,75 Lux bei F1,2 50 IRE

Gamma 0,45 oder 1,0

DSP parametrierbar über RS232

Eingangsspannung 12 VDC

Ebenso verfügbar mit 1/3" CCD

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sentech Analog |
| --- | --- |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 741x575 |
| Horizontale Auflösung | 560 TVL |
| System | schwarz/weiß |
| Chipgröße | 1/2" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Abtastart | 2:1 Interlace |
| Bildwiederholrate | 50 fps |
| Shutter | Global Shutter |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Hersteller-Nummer | STC-MB42C |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen