Ausschreibungstext

Artikelnummer

220795

Typ

AXIS Q1785-LE

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Kamera, 32x Zoom, Tag/Nacht, 1920x1080, 4,7-137mm, Infrarot, IK08/IK10

Hauptmerkmale

Gehäuse im kompakten Bullet-Style

32x optischer Zoom mit Autofokus

HDTV 1080p@60fps, H.264 mit Axis Zipstream

Infrarotbeleuchtung OptimizedIR bis 80m

Elektronische Bildstabilisierung

Arctic Temperature Control, -40°C ~ +60°C

Gewinde für optischen Filter (62 mm)

Axis Lightfinder und Forensic WDR

PoE(IEEE 802.3af), 24VAC, 24VDC

Für Außen: IP66, IP67, NEMA 4X

Stoßfest: IK10 (Gehäuse), IK08 (Scheibe)

Inklusive AXIS Guard Suite

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Stromversorgung | 20-24VAC, 20-28VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Kamera |  |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,16 Lux bei F1,4,50 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 60 - 2,3° |
| Brennweite | 4,7 - 137 mm |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021061217 |
| Hersteller-Nummer | 01161-001 |
| Serie | Axis Q17 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen