Ausschreibungstext

Artikelnummer

209972

Typ

Sentech STC-625PWT

Kurzbeschreibung

Farb-Gehäusekamera 1/2" PAL FBAS- und YC-Ausgang extern VBS

Hauptmerkmale

CCD-Gehäusekamera mit C-Mount

CCD-Sensor 752 x 582 Pixel

Horizontale Auflösung 480 TVL

Integrierter 10 bit DSP Signalprozessor

DSP über PC-Software frei konfigurierbar

FBAS-, Y/C- und 12pin Hirose-Anschluss

Interne und externe Synchronisation HD/VD

Automatische Verstärkungsregelung ein/aus

Elektronischer Shutter einstellbar

Empfindlichkeit 1 Lux bei F1,2 50 IRE

Eingangsspannung 12 VDC über 12pin Hirose

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 12VDC, Power Terminal |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Chipgröße | 1/2" |
| System | Farbe |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 752x582 |
| Betriebssystem | 25 fps |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | STC-625PWT |
| Serie | Sentech Analog |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen