Ausschreibungstext

Artikelnummer

211856

Typ

Sentech STC-635PWC

Kurzbeschreibung

Farb-Gehäusekamera 1/3" PAL FBAS- und YC-Ausgang

Hauptmerkmale

CCD-Gehäusekamera mit CS-Mount

CCD-Sensor 752 x 582 Pixel

Horizontale Auflösung 480 TVL

Integrierter 10 bit DSP Signalprozessor

DSP über PC-Software frei konfigurierbar

FBAS-, Y/C- und 12pin Hirose-Anschluss

Interne und externe Synchronisation HD/VD

Automatische Verstärkungsregelung ein/aus

Elektronischer Shutter einstellbar

Empfindlichkeit 0,11 Lux bei F1,2 (AGC=ON)

Eingangsspannung 12 VDC über 12pin Hirose

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Chipgröße | 1/3" |
| System | Farbe |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 752x582 |
| Betriebssystem | 25 fps |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | STC-635PWC |
| Serie | Sentech Analog |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen