Ausschreibungstext

Artikelnummer

221065

Typ

AXIS P9106-V BRUSHED STEEL

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Dome, Farbe, 2016x1512, 1,8mm, Eckgehäuse, Edelstahl, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Eckgehäuse ohne offen liegende Verankerungspunkte

Frontscheibe abrieb- und chemikalienresistent

AXIS T61 Portcast Serie wird unterstützt

Optimiertes Sichtfeld: 130° HFoV 95° VFoV

Objektiv mit Festbrennweite: F2,4/1,8mm

Empfindlichkeit: 0,35Lux (50 IRE, F2,4)

Auflösung: 2016 x 1512 @ 25fps im 4:3 Format

Vandalismusgeschützt nach IK10

Wasser- und Staubdicht nach IP66

Für Innen, Temperaturbereich -15°C - 50°C

Robustes Edelstahl-Gehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Kameratyp | Eckgehäuse |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -15°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Auflösungsstandard | 3 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/3" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,35 Lux bei F2,4,50 IRE |
| System | Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Nein |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2016x1512 |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 130° |
| Brennweite | 1,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021064928 |
| Hersteller-Nummer | 01553-001 |
| Serie | Axis P91 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen