Ausschreibungstext

Artikelnummer

220993

Typ

NVX210W00A

Kurzbeschreibung

HD Netzwerk Kamerasystem, 30x LowLight, 24VAC/DC/PoE, mit Wischer

Hauptmerkmale

Vollständig aus rostfreiem Stahl AISI 316L

Kamera Full HD 1080p, 60fps

Super LowLight durch DELUX-Technologie

30x Zoom-Objektiv 4,5-135mm

Schutzart: IP66, IP67, IP68, IP69

Betriebstemperatur -40°C bis +65°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Videotec |
| --- | --- |
| Serie | Videotec NVX |
| Kameratyp | Edelstahlgehäuse |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,006 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Zoom |
| Brennweite | 4,5 - 135 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 61,60 - 2,50° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Seewasserfest |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | optional |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | nein |
| Stromversorgung | 24VAC/VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | Lloyd's Register Marine Approval |
| Schutzart | IP66/67, IP68, IP69 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | keine Angabe |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | NVX210W00A |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NVXIRBKT | Montagesatz für IRH-Beleuchtung |
| --- | --- |
| NVXTUB | Staubschutz-Frontschutz |

Empfehlungen

Dienstleistungen