Ausschreibungstext

Artikelnummer

217000

Typ

PT-612-HD-PS 8.3Hz

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 50mm, 8,3Hz, 640x480

Hauptmerkmale

Wärmebild- und Tageslicht-Netzwerkkameras

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Ungekühlter VOx Microbolometer 640x480

Full HD 1080p Tageslicht Farbkamera

Kontinuierlicher 360° Drehwinkel

Drehgeschwindigkeit 0,1° bis 60°/s

Neigewinkel +90° bis -90°

Neigegeschwindigkeit 0,1° bis 30°/s

IP- und analog Video jeweils gleichzeitig

Integration mit vielen VMS-Systemen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Teledyne Flir |
| --- | --- |
| Serie | Flir PT-HD-Serie |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| System | Farbe, Wärmebild |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate | 8,3 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 50 mm |
| Bildwinkel horizontal | 12° |
| Bildwinkel vertikal | 10° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45, RS-232, RS-422 |
| Montageart | Mastmontage |
| Stromversorgung | 21-30VAC, 21-30VDC |
| Leistungsaufnahme | 195W (bei 24VDC mit Heizung) |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | FCC |
| Schutzart | IP66 |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Hersteller-Nummer | 427-0075-04-00S |

Weitere Produktinformationen

Der Verkauf von Thermal-/Wärmebildkameras mit einer Bildwiederholrate von 8,3Hz und 9Hz unterliegt folgenden Exportbeschränkungen und gesetzlichen Vorgaben:<br><br>Die Kameras dürfen in bestimmte Länder nur mit Genehmigung der US-Behörden exportiert werden.<br>Die Kameras dürfen ohne Genehmigung der US-Behörden weder an bewaffnete Dienste (Heer, Marine, Luft- oder Küstenwache), noch an nationale Landesverteidigungs- und Polizeidienste, staatliche Geheimdienste, Aufklärungseinheiten oder jegliche Personen oder Gruppierungen, deren Handlungen oder Funktionen dazu dienen militärische Aufgaben und Ziele zu verfolgen, verkauft, exportiert oder re-exportiert werden. <br>Die Kameras dürfen nicht für den Entwurf, die Entwicklung, die Produktion oder den Einsatz nuklearer, chemischer oder biologischer Waffen oder Raketen verwendet werden. <br>Um sicher zu stellen, dass die o.g. Vorgaben eingehalten werden, ist jedes an dem Handel mit 8,3/9Hz-Thermal-/Wärmebildkameras beteiligte Unternehmen inklusive der Endkunden verpflichtet, eine entsprechende Bestätigung zu unterzeichnen und per Post an<br><br>VIDEOR E. Hartig GmbH<br>Inside Sales<br>Carl-Zeiss-Straße 8<br>D-63322 Rödermark<br><br>zu schicken, eine Kopie des unterzeichneten Dokuments für mindestens 5 Jahre aufzubewahren und dies nach Aufforderung den US-Behörden vorzulegen! Die Auslieferung einer Bestellung kann erst erfolgen, nachdem alle Dokumente eingereicht wurden und ev. notwendige Genehmigungen erteilt wurden.<br><br><a href="https://www.videor.com/media/vid_documents/9Hz_Certification.docx" target="_blank" title=?FLIR End-Use Statement?>Eine Kopie des Dokuments kann hier heruntergeladen werden.</a> Das Originaldokument mit vorab von uns ausgefüllten Verkaufsdaten erhalten Sie von unserem Vertrieb.

Zubehör

| F-PWR-00 | Netzgerät 230VAC/24VAC für FLIR F-, D- und PT-Serie |
| --- | --- |
| PT-CASE-00 | Transportkoffer für PT-Serie Kameras, Kunststoff |
| PT-CRNR-00 | Eckbefestigung, für FLIR PT-Serie |
| PT-PDST-01 | Sockelbefestigung, für FLIR PT-Serie |
| PT-PLATE | Adapterplatte, für Montage von Wärmebild Netzwerk Kameras Flir PT-Serie |
| PT-POLE-01 | Mastbefestigung, klein, für FLIR PT-Serie |
| PT-POLE-02 | Mastbefestigung, groß, für FLIR PT-Serie |
| PT-WALL-01 | Wandmontagearm, für FLIR PT-Serie |

Empfehlungen

Dienstleistungen