Ausschreibungstext

Artikelnummer

221062

Typ

EXCAM XF Q1785

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Kamera, 32x Zoom, Tag/Nacht, 1920x1080, 4,7-137mm, ATEX/IECEx/EACex

Hauptmerkmale

1/2,8" explosionsgeschützte Netzwerk Bullet Kamera

ATEX, IECEx, EAC Ex und IA Zertifizierung

Edelstahlgehäuse SS 1.4404 (ASTM 316L)

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

32-fach Autofokus-Zoomobjektiv: F1,4/4,3-137 mm

Full HDTV 1920x1080 Pixel, 1080p@50fps (ohne WDR)

Axis Lightfinder und Forensic WDR

SDXC Slot für Edge Storage, 128GB Karte mitgeliefert

Schutzklasse IP68, -60°C ~ +60°C Temperaturbereich

Electronic Image Stabilization (EIS)

Inkl. 5m Anschlusskabel und Anschlussbox

PoE (IEEE 802.3af/at, Type1/Class 3), 24VDC (Heizung)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021065116 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Nein |
| Auflösungsstandard | 0 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | nein |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Bildwinkel horizontal | 60 - 2,3° |
| Brennweite | 4,7 - 137 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Kameratyp | Explosionsgeschützt |
| Lichtempfindlichkeit | 0,16 Lux bei F1,4,50 IRE |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | 01572-001 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP68 |
| Serie | Axis ExCam |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -60°C ~ +60°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | ATEX,IECEx,EACex,IA |
| Zoomfaktor (digital) | 12 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 10M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| --- | --- |
| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 95M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M20 | Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M20 |
| EX CONNECTION RAIL 4-PORT POE SM | Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM | Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC | Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W ) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EXCAM XF WIPER BLADE 10 PACK | Ersatz Wischerblatt, für ExCam XF Q1785, schwarz, 54mm, 10 Stück |
| EXCONNECTION RAIL 4-PORT POE++ | 4-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt |
| EXCONNECTION RAIL 8-PORT POE++ | 8-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt |
| EXTB-3 JUNCTION BOX EXCAM | Anschlussbox, für AXIS ExCAM Q6055, explosionsgeschützt |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 10M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 25M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 95M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| WALL MOUNT EXCAM XF | Wandmontagearm, für Axis ExCam Fixed Kamera Serie, Edelstahl |
| WEATHERSHIELD EXCAM XF | Wetterschutzdach, für Axis ExCam XF P1367, Edelstahl, Ersatzteil |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |