Ausschreibungstext

Artikelnummer

221437

Typ

ISM-54F0023W0A

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Platinenkamera, 2592x1520,Tag/Nacht, WDR, 2,3mm, H.265, PoE, 12VDC

Hauptmerkmale

1/3" 4.0 MP Omnivision CMOS-Sensor

Auflösung max. 2592x1520

Platinenkamera 50x50x60,4mm

Quad Streaming (H.265, H.264, MJPEG)

True Day & Night (TDN)

Rauschunterdrückung (2D-/3D-DNR)

WDR 120dB, Smart BLC

Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af, 12VDC

Audio-, Alarm- Ein- und Ausgänge

Privatzonen, Passwortschutz, Browserunabhängig

Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Alarmeingänge | 1 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | nein |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildauflösung max. | 2592x1520 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 130° |
| Brennweite | 2,3 mm |
| Chipgröße | 1/3" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 50x50x60,4mm |
| Alarmverarbeitung | Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang |
| Audio | 2 Wege Audio |
| Auflösung (erweitert) | 2592x1520 (16:9),2560x1440 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1440x1080 (4:3),1280x1024 (5:4),1024x768 (4:3),1280x720 (16:9),800x600 (4:3),800x480 (16:9),720x576 (4:3),720x4 |
| Bemerkung | Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Ve |
| Beobachten (62px/m) | 11 m |
| Browser | Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt |
| Datenstromarten | Quad Streaming |
| Erkennen (125px/m) | 2,5 m |
| Externe Anschlüsse | Alarmausgang,Alarmeingang,Audio Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.55cm |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Identifizieren (250px/m) | 2,5 m |
| Kameraform | Platine |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Anschluss Kabelsatz |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch |
| Multicast | Ja |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| SDK | auf Anfrage |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Wahrnehmen (25px/m) | 28 m |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Weißabgleich | automatisch,manuell |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | ohne Gehäuse |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Kameratyp | Platinenkamera |
| Lichtempfindlichkeit | 0,25 Lux bei F2,2,40 IRE |
| Low Speed Shutter | Nein |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,3 m |
| Montageart | Einbaumodul |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 221437 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen