Ausschreibungstext

Artikelnummer

220808

Typ

AXIS S1116 RACKED

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16 IP Kanäle (max. 32), 3x SATA, 1x 8TB HDD, Rackeinbaugehäuse

Hauptmerkmale

Vorinstallierter Axis Camera Station Rekorder

16 AXIS Camera Station 5.x Core Lizenzen

Erweiterung auf max. 32 Kanäle möglich

256 Mbit/s Gesamtdatendurchsatz (Aufnahme)

Intel® i5-8500, 6x 3.0 GHz, 8GB RAM

1x 8TB Enterprise HDD, 7200 rpm, SATA 6Gb/s

Insgesamt drei HDD Steckplätze für Speicher

Verwendung von Cient-PC für Liveansicht empfohlen

Microsoft Windows 10 Enterprise auf 256 GB SSD

2x USB 3.1, 1x USB 3.1 Type C, 2x Display Port 1.2

Rackeinbaugehäuse, 19", 1 HE

Onsite HardwareReplacement Service

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021065970 |
| --- | --- |
| Serie | Axis S11 |
| IP Kanäle | 16 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | keine Angabe |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | 2x DisplayPort |
| Netzwerk | 1x 100/1000Base-TX RJ45, 1x 10GBASE-T RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 24 TB |
| Festplattenkapazität intern | 8 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 3x SATA |
| HDD Hotswap | keine Angabe |
| USB Ports | 1x USB 3.1 Type-C, 2x USB 3.1 |
| RAID | RAID 0, RAID 1 |
| Datendurchsatz max. | 256 Mbps |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | 01618-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| --- | --- |
| ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Core Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Universal Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| AXIS A1001 NETWORK DOOR CONTROLLER | Netzwerk Tür Controller, 2x Tür, 2x Leser, 2x AUX, Wiegand, RS-485, OSDP, PoE |
| AXIS A1601 | Netzwerk Tür Controller, 2x Tür, 2x Leser, 2x AUX, 2x Relais, RS-485, OSDP, PoE+ |
| AXIS P8221 | Netzwerk I/O Audio Modul, Vorverstärker, 8 Ein-/Ausgänge, Netzgerät |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CON-NVR-KON-04 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 4 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-16 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 16 IP-Kameras |