Ausschreibungstext

Artikelnummer

223916

Typ

AES-5SF0036M1A

Kurzbeschreibung

1/3" Mini Dome, Fix, klar, 3,6mm, 960TVL, 12VDC, vandalismusgeschützt, Aufbau

Hauptmerkmale

1/3" Fix Dome Kamera mit Sony CCD

Objektiv F2,0/3,6mm

Horizontale Auflösung: 960 TV-Linien

Automatische Shutterregelung

Digitale Signalverarbeitung (DSP)

Automatischer Weißabgleich (ATW)

Weißes Aluminium-Druckgussgehäuse

Klare PC-Kuppel, 57mm

Einfache Montage im Innenbereich

Für Deckenaufbau

Vandalismusgeschützte Ausführung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | nein |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 60,5x80 |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Chipgröße | 1/3" |
| Kameraform | Dome |
| Signal-/Rauschabstand | -50 dB |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch |
| Weißabgleich | ATW |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,2,50 IRE |
| System | Electronic Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| DORI |  |
| Beobachten (62px/m) | 12,6 m |
| Identifizieren (250px/m) | 2,8 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 32,2 m |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Externe Anschlüsse | 12VDC-Eingang (DC-Buchse),Composite (FBAS),Anschlusskabel ca.25cm |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Schraubensatz,Befestigungsbeipack |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 68° |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Horizontale Auflösung | 960 TVL |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 223916 |
| Serie | eneo COAXIZE |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen