Ausschreibungstext

Artikelnummer

221536

Typ

TNU-4041T

Kurzbeschreibung

Netzwerk Positioniersystem, Wärmebild, 640x480, 30Hz, 19mm, 32° FoV, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk Positioniersystem für Außenanwendung

Wärmebildkamera mit 640x480 Auflösung, 30fps

19mm Brennweite, 32° HFoV

Pan: 360° endlos, 0,025°-120°/s

Tilt: -90 bis +40°, 0,025°-40°/s

Hohe Preset Genauigkeit von 0,3°

Integrierte Audio- und Videoanalyse

H.265 mit Wisestream II Technologie

Temperaturbereich: -40 °C bis 60 °C

Bildstabilisierung mit Gyrosensor

Stromversorgung: 24VAC

Schutzklasse IP66, stoßfest nach IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8801089148124 |
| --- | --- |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Heizung | Ja |
| Alarmeingänge | 1 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 32° |
| Bildwinkel vertikal | [-∞,+∞] |
| Brennweite | 19 mm |
| Drehbereich | 360 ° |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Hersteller-Nummer | TNU-4041T |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Wisenet T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC |
| System | Wärmebild |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |