Ausschreibungstext

Artikelnummer

223529

Typ

DS-2CE56D8T-AITZF(2.7-13.5mm)

Kurzbeschreibung

HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,7-13,5mm, 1920x1080, WDR, Infrarot, 12/24V, Innen

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision Turbo HD Serie

Dome Bauform

Varifokal-Objektiv mit 2,7-13,5mm Brennweite

Bildauflösung bis 1080p

Bildformat HDTVI

Stromversorgung über 24VAC oder 12VDC

Integrierte EXIR 2.0 Infrarot-Beleuchtung

Multisignal-Bildformat 4in1

Motorisiertes Varifokal-Objektiv

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6954273681197 |
| --- | --- |
| Serie | Hikvision TurboHD |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| System | True Day&Night |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | 2D-DNR, 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,7 - 13 mm |
| Bildwinkel horizontal | 32,1 - 103° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Hikvision-C |
| Montageart | Deckeneinbau, Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | 300612860 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1249ZJ | Halterung, Einbau abgehängte Decke, Kunststoff, 169x14,3mm, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| DS-1271ZJ-130 | Deckenmontage, für hängende Montage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1273ZJ-130 | Halterung, Wandmontage, hängend, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1273ZJ-130B | Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen