Ausschreibungstext

Artikelnummer

222138

Typ

XNP-6371RH

Kurzbeschreibung

1/2" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 6-222mm, Infrarot, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)

37X Auto Fokus Objektiv, Brennweite 6-222mm

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNR 5

Lichtempfindlichkeit 0,01 Lux (F1,5, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Intelligente Video- und Audioanalyse, Auto Tracking

Adaptive IR-Beleuchtung, bis zu 350m Reichweite

2 Micro SDXC Slots, 2-Wege-Audio, RS-485 Steuerung

Digital Image Stabilization (DIS) mit Gyro-Sensor

Stromversorgung: 24VAC

Für Außen, -50°C bis +55°C, IP66, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet X |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux bei F1,5 |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR V |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 2 - 222 mm |
| Zoomfaktor | 37x |
| Bildwinkel horizontal | 59,3 - 1,9° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein, schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 250°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 400°/Sek. |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung |
| Alarmeingänge | 4 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Hängende Montage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Power over Ethernet | nein |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | XNP-6371RH |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBP-300CM | Deckenhalterung, für Hawha Techwin Kameras, Außen, Stahl/Aluminium, elfenbein |
| --- | --- |
| SBP-300LM | Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, elfenbein |
| SBP-300WM | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin PTZ Domes, Aluminium, elfenbein |
| SBP-300WM1 | Wandmontagearm, für Hawha Techwin PTZ Domes Aluminium, elfenbein |
| SBP-303HF | Medienkonverter, Glasfaser, in Dome Halterung integriert, SFP, für Hanwha PTZ-Kameras |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |
| WDD512G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 512GB, Class 10, UHS-I U1, 256TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |