Ausschreibungstext

Artikelnummer

224064

Typ

QND-8011

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, H.265, 2,8mm, PoE, IP42, IK08

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Netzwerk Mini Fixdome

5 Megapixel Auflösung 2592x1944@30fps

Objektiv mit 2,8mm Festbrennweite

H.265/H.264/MJPEG Codec, Multiple Streaming

WiseStream II für bessere Bandbreitennutzung

Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik

Tampering-, Motion- und Defocus Detection

Electronic Day&Night Funktion

Hallway View (90°/270°) für vertikale Darstellung

Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB, NAS)

Stromversorgung PoE (IEEE802.3af, Class2)

Für Innenanwendung, IP42, IK08

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | nein |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 104,4° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Lichtempfindlichkeit | 0,15 Lux bei F2,0 |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | QND-8011 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP42 |
| Serie | Wisenet Q mini |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Stromversorgung | PoE |
| System | Electronic Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +40°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBD-110GP1 | Wandmontage Adapter für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß |
| --- | --- |
| SBP-099HMW | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß |
| SBP-120HMW | Deckenhalterung für QNV-C8011R/C9011R,QNF8010/9010 QND-6011/6021 |
| SBP-120WMW | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Kunststoff, weiß |
| SHD-1128FPW | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff |
| SPG-IND16B | Kuppel, klar, mit schwarzer Basis, für Hanwha Techwin Dome Kameras, Zubehörteil |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |