Ausschreibungstext

Artikelnummer

224074

Typ

QNO-8010R

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944, H.265, 2,8mm, Infrarot, IK10, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Netzwerk Bullet Kamera

5 Megapixel Auflösung 2592x1944@30fps

Objektiv mit 2,8mm Festbrennweite

H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming

WiseStream II für bessere Bandbreitennutzung

Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View (90°/270°) für vertikale Darstellung

Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 20m

Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB, NAS)

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af, Class3)

Für Außenanwendung, Schutzklasse IP66, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet Q |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,15 Lux bei F2,0 |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 104,7° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | anthrazit, Pantone Cool Gray 10C |
| Gehäusematerial | Metall |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | QNO-8010R |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBO-100B1 | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Bullet-Kameras, Grau, Aluminium, Innenanwendung |
| --- | --- |
| SBP-302PM | Mastmontageset, für Hanwha Techwin Bulletkameras , Außen, Innen, Stahl, Grau |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |