Ausschreibungstext

Artikelnummer

224195

Typ

eneo VM-HD19P

Kurzbeschreibung

19" (48cm) LCD Monitor, HD 1280x1024, LED, HDMI, VGA, BNC, externes Netzteil

Hauptmerkmale

Professioneller 19" (48cm) LCD Monitor

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)

Maximale Auflösung 1280x1024 Pixel

LED Hintergrundbeleuchtung

Kurze Reaktionszeit von 5ms

Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung

Vielseitige Video Eingänge HDMI, VGA, Composite

Lautsprecher integriert

Betriebsspannung: 12VDC

Kunststoffgehäuse inklusive Standfuß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anwendungsmöglichkeiten | 24/7 |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 426x351x45mm |
| Befestigung | VESA Standard 75x75mm |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Farbe (Gehäuse) | Schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Leistungsaufnahme | 20 W |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Display / Darstellung |  |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 48 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 19 " |
| Anzeigen | Anti-Glare-Display, Color TFT-LCD, Hard coating (3H) |
| Pixel Fehlerklasse | ISO 13406-2, Klasse 2 |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Reaktionszeit (typisch) | 5 ms |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Funktionen |  |
| Kammfilter | Ja |
| Menüsprachen | deutsch, englisch |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Audioeingänge | 1 |
| Übertragungstechnologie | HDCP 1.4, HDCP 2.2, HDMI 1.4a |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Videoeingänge | 2x Composite (FBAS), HDMI, VGA |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Netzkabel,Netzgerät 100~240VAC,IR-Fernbedienung,VGA Kabel,Standfuß |
| Video |  |
| Maximale Bildauflösung (H x V) | 1280x1024 |
| Auflösung (erweitert) | 800x600,1024x768,1280x1024 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4260229841259 |
| Hersteller-Nummer | 224195 |
| Serie | eneo Monitor |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo VM-TSHA | Tischstandfuß ausziehbar bis 130mm, für LCD-Monitore, 15-27 Zoll, maximal 10Kg |
| --- | --- |
| jetrics mount VM-UCWM20 Monitor Wandhalterung, | Kompakte neigbare Wandhalterung, LCD Monitore, 23"bis 42", VESA Tragfähigkeit max. 25Kg |
| jetrics mount VM-UMA10 Monitor Wandhalterung, | Aluminium Gasfeder Monitorarm für Wandmontage, LCD Monitore bis max. 27", Tragfähigkeit max. 7Kg |
| jetrics mount VM-UTM10 Monitor Tischhalterung, | Universal Tischhalterung für LCD Monitore, bis max. 45", VESA Tragfähigkeit max. 13Kg |
| jetrics mount VM-UWM10 Monitor Wandhalterung, | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 27", VESA Tragfähigkeit max. 15Kg |
| jetrics mount VM-UWM30 Monitor Wandhalterung, | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 43", VESA Tragfähigkeit max. 20Kg |

Empfehlungen

| jetrics cable BNC BS-BS-1 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 1m, 75 Ohm, schwarz |
| --- | --- |
| jetrics cable BNC BS-BS-2 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 2m, 75 Ohm, schwarz |
| jetrics cable BNC BS-BS-3 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 5m, 75 Ohm, schwarz |
| jetrics cable BNC BS-BS-3 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 3m, 75 Ohm, schwarz |
| jetrics cable HDMI Kabel 1 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz, A-A St-St, 1m, schwarz |
| jetrics cable HDMI Kabel 3 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 3m, schwarz |
| jetrics cable HDMI Kabel 5 | HighSpeed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 5m, schwarz |

Dienstleistungen