Ausschreibungstext

Artikelnummer

217912

Typ

eneo VM-HD15P

Kurzbeschreibung

15" (38cm) LCD Monitor HD, 1024x768, LED, HDMI, VGA, Composite

Hauptmerkmale

Professioneller 15" (38cm) LCD Monitor

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)

Maximale Auflösung 1024x768 Pixel

LED Hintergrundbeleuchtung

Kurze Reaktionszeit von 5ms

Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung

Vielseitige Video Eingänge HDMI, VGA, Composite

Lautsprecher integriert

Betriebsspannung: 12VDC

Kunststoffgehäuse inklusive Standfuß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anwendungsmöglichkeiten | 24/7 |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 349x274x43mm |
| Befestigung | VESA Standard 75x75mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Farbe (Gehäuse) | Schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Leistungsaufnahme | 10 W |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Display / Darstellung |  |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 38 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 15 " |
| Anzeigen | Anti-Glare-Display, Color TFT-LCD, Hard coating (3H) |
| Pixel Fehlerklasse | ISO 13406-2, Klasse 2 |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 700:1 |
| Reaktionszeit (typisch) | 5 ms |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Funktionen |  |
| Kammfilter | Ja |
| Menüsprachen | deutsch, englisch |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Audioeingänge | 1 |
| Übertragungstechnologie | HDCP 1.4, HDCP 2.2, HDMI 1.4a |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Videoeingänge | 2x Composite (FBAS), HDMI, VGA |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Netzkabel,Netzgerät 100~240VAC,IR-Fernbedienung,VGA Kabel,Standfuß |
| Video |  |
| Auflösung (erweitert) | 800×600,1024x768 |
| Maximale Bildauflösung (HV) | 1024x768 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4260229841273 |
| Hersteller-Nummer | 217912 |
| Serie | eneo Monitor |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo VM-LCDWMB2 | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, horizontal verstellbar max. 8Kg |
| --- | --- |
| eneo VM-TSHA | Tischstandfuß ausziehbar bis 130mm, für LCD-Monitore, 15-27 Zoll, maximal 10Kg |
| Jetrics VM-UCWM20 Monitor Wandhalterung | Kompakte neigbare Wandhalterung, LCD Monitore, 23"bis 42", VESA Tragfähigkeit max. 25Kg |
| Jetrics VM-UMA10 Monitor Wandhalterung | Aluminium Gasfeder Monitorarm für Wandmontage, LCD Monitore bis max. 27", Tragfähigkeit max. 7Kg |
| Jetrics VM-UTM10 Monitor Tischhalterung | Universal Tischhalterung für LCD Monitore, bis max. 45", VESA Tragfähigkeit max. 13Kg |
| Jetrics VM-UWM10 Monitor Wandhalterung | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 27", VESA Tragfähigkeit max. 15Kg |
| Jetrics VM-UWM30 Monitor Wandhalterung | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 43", VESA Tragfähigkeit max. 20Kg |

Empfehlungen

| Jetrics jetcon HDMI Kabel 1 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz, A-A St-St, 1m, schwarz |
| --- | --- |
| Jetrics jetcon HDMI Kabel 3 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 3m, schwarz |
| Jetrics jetcon HDMI Kabel 5 | HighSpeed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 5m, schwarz |
| Jetrics jetcon-BS-BS-1 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 1m, 75 Ohm, schwarz |
| Jetrics jetcon-BS-BS-2 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 2m, 75 Ohm, schwarz |
| Jetrics jetcon-BS-BS-3 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 3m, 75 Ohm, schwarz |
| Jetrics jetcon-BS-BS-5 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 5m, 75 Ohm, schwarz |

Dienstleistungen