Ausschreibungstext

Artikelnummer

217917

Typ

eneo VM-FHD43M

Kurzbeschreibung

43" (109cm) LCD Monitor FHD, 1920x1080, LED, HDMI, VGA Composite, Metallgehäuse

Hauptmerkmale

Professioneller 43" (109cm) LCD Monitor

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)

Maximale Auflösung 1920x1080 Pixel

LED Hintergrundbeleuchtung

Kurze Reaktionszeit von 5ms

Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung

Vielseitige Video Eingänge HDMI, VGA, Composite

Lautsprecher integriert

Betriebsspannung: 240-100VAC, 50/60Hz

Metallgehäuse inklusive Standfuß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäusematerial | Metall |
| Display / Darstellung |  |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 109 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 43 " |
| Anzeigen | Anti-Glare-Display, Color TFT-LCD, Hard coating (3H) |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 3500:1 |
| Reaktionszeit (typisch) | 5 ms |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Funktionen |  |
| Menüsprachen | englisch |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Audioeingänge | 1 |
| Übertragungstechnologie | HDCP 1.4, HDCP 2.2, HDMI 1.4a |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Videoeingänge | 2x Composite (FBAS), HDMI, VGA |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Netzkabel,IR-Fernbedienung,VGA Kabel,1 Satz Standfüsse |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 217917 |
| Serie | eneo Monitor |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen