Ausschreibungstext

Artikelnummer

223292

Typ

DS-2CD2125G0-IMS(2.8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, 2,8mm, Infrarot, HDMI, IK10, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Dome Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6954273690274 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Alarmeingänge | 1 |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Bildwinkel horizontal | 108° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Lichtempfindlichkeit | 0,009 Lux bei F1,6 |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | 311308266 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Hikvision EasyIP 3.0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +40°C |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1271ZJ-120 | Deckenhalterung, für hängende Montage, für Hikvision Domes, weiß |
| --- | --- |
| DS-1272ZJ-120B | Halterung, Wandmontage, Anschlusskasten, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen