Ausschreibungstext

Artikelnummer

225158

Typ

eneo IED-62M2812MAA 7016

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080,Tag/Nacht, WDR, 2,8-12mm, IR, Anthrazitgrau

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS

Auflösung max. 1920x1080, 25fps Bildrate

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~12mm mit P-Iris

Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)

Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)

Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec ROI Hi-Stream

Micro SD Card (SDHC, SDXC)

Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung

Infrarotbeleuchtung bis zu 30m

PoE IEEE 802.3af Class 0,12VDC, IP66

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 99x144mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m |
| Gewicht | 0,776 kg |
| SDK | auf Anfrage |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7016 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Leistungsaufnahme | 8,5 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Dome |
| Tag-/Nachtmodus | Tag,Nacht,automatisch |
| Weißabgleich | automatisch,manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F1,6,40 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| DORI |  |
| Beobachten (62px/m) | 13,8 - 52,6 m |
| Erkennen (125px/m) | 6,5 - 26 m |
| Identifizieren (250px/m) | 3,1 - 13 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 34,6 - 130 m |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Loitering Detektion, Manipulation (TD) |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Ja |
| Drehbereich | 359 ° |
| Alarmverarbeitung | Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang,Alarm Weiterleitung (PRESET Aufruf von eneo PTZ Dome) |
| Audio | 2 Wege Audio |
| Browser | Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Vertikaler Neigebereich | 0 ~ +90° |
| Interner-Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | Beachten Sie,dass elektronische Einstellhilfen wie Zoom/Focus oder Pan/Tilt Funktionen nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind.,Farblich passendes Zubehör auf Anfrage,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich K |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Externe Anschlüsse | Alarmausgang,Alarmeingang,Audio Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.40cm |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 100 - 33° |
| Bildwinkel vertikal | 56 - 18° |
| Blendensteuerung | P-Iris |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,5 m |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 4 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Auflösung (erweitert) | 1920x1080 (16:9),1440x1080 (4:3),1280x1024 (5:4),1024x768 (4:3),1280x720 (16:9),800x600 (4:3),800x480 (16:9),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),400x240 (4:3),352x288 (4:3), |
| Datenstromarten | Quad Streaming |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 225158 |
| Serie | eneo SN-Serie |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen