Ausschreibungstext

Artikelnummer

225146

Typ

IED-62M2812MAA 9005

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080,Tag/Nacht, WDR, 2,8-12mm, IR, IP66, Schwarz

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS

Auflösung max. 1920x1080, 25fps Bildrate

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~12mm mit P-Iris

Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)

Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)

Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec ROI Hi-Stream

Micro SD Card (SDHC, SDXC)

Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung

Infrarotbeleuchtung bis zu 30m

PoE IEEE 802.3af Class 0,12VDC, IP66

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Farbe RAL 9005 Schwarz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Abmessungen (HxBxT) | 99x144mm |
| --- | --- |
| Serie | eneo SN-Serie |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F1,6, 40 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Blendensteuerung | DC, P-Iris |
| Zoomfaktor | 4x |
| Digital Zoom | ja |
| Beobachten (62 px/m) | 16 - 55 m |
| Erkennen (125 px/m) | 8 - 26 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 4 - 13 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 40 - 130 m |
| Bildwinkel horizontal | 100 - 33° |
| Bildwinkel vertikal | 56 - 18° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9005 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Drehbereich | 359° |
| Alarmeingänge | 1 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Analysefunktionen | Bewegungsanalyse, Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Eindringen (Intrusion), Loitering Detektion, Manipulationsschutz, Personenerkennung, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 8,5W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Kameraform | Dome |
| Audio | 2 Wege Audio |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m |
| Gewicht | 776g |
| Hersteller-Nummer | 225146 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AK-8B RAL 9005 | Kamera Anschlussbox für Wand und Deckenmontage, Schwarz |
| --- | --- |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |