Ausschreibungstext

Artikelnummer

225762

Typ

Hanwha Vision XNB-H6461H

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Kamera, modular, 1920x1080, 4,6mm, Nadelöhr, Einbaurohr

Hauptmerkmale

Nadelöhr Modularkamera mit Einbaurohr

Abgesetzte Basiseinheit: XNB-6001

Objektiveinheit: SLA-T4680V, 4,6mm

Höhenmarkierungen für Ermittlung Personengröße

Für Montage auf Gesichtshöhe

Drei Montagepositionen für Objektiveinheit

Passend für viele Türrahmen

Einfache Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz,elfenbein |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Kameratyp | Gesichtserkennung |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux bei F2,5 |
| System | Electronic Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 73° |
| Brennweite | 4,6 mm |
| Objektiv Typ | Nadelöhr |
| Zoomfaktor (digital) | 24 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | XNB-H6461H |
| Serie | Wisenet X |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| jetrics network RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| Phihong POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| Western Digital SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD512G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 512GB, Class 10, UHS-I U1, 256TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |