Ausschreibungstext

Artikelnummer

225816

Typ

HRX-1621-2TB

Kurzbeschreibung

Multisignal Video Rekorder, 18 Kanal, 8x SATA, 2TB HDD, IP, AHD, HDTVI, HDCVI, FBAS, H.265

Hauptmerkmale

18-Kanal 5-in-1 Pentabrid Rekorder

AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP Eingänge

Max. 16 Kanäle Analog + 2 Kanäle IP (Max.18)

8fps@8MP, 12fps@5MP, 30fps@2MP Aufzeichnung

Kompressionsverfahren: H.265, H.264, MJPEG

PTZ Steuerung über Koaxial und RS-422/485

8x SATA Festplatten, je max. 6TB

2 TB Festplatte vorinstalliert

Dual Monitor: HDMI bis 4K, VGA bis FulHD

Smart Search (Nur Netzwerkkameras)

P2P Service, Verbindung über QR-Code

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hanwha Vision Pentabrid Rekorder |
| --- | --- |
| Videoeingänge (Anzahl) | 16 |
| Kanäle gesamt | 18 |
| IP Kanäle | 2 (max. 18) |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 8 MP |
| Aufzeichnungsrate max. | 400 fps, bei 1920x1080 |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Main Videoausgänge | HDMI, VGA |
| Spotmonitor | Composite (FBAS) |
| Netzwerk | 10/100/1000Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | 16 |
| Alarmausgänge | 4 |
| Audioeingänge | 16 |
| Steuer-Schnittstellen | ACP (AHD Coax Protocol), CCP (CVI Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), RS-422, RS-485, TCP (TVI Coax Protocol) |
| Festplattenkapazität intern max. | 48 TB |
| Festplattenkapazität intern | 2 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 8x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| Datendurchsatz max. | 70 Mbps |
| Remote Zugriff | Android, Browser, iOS, Remote Software |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | HRX-1621-2TB |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SPC-2010 | Bedientastatur, für Hanwha PTZ/Zoom Kameras, Digitale Video Rekorder, Joystick |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| ST1000VX005 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb |
| ST2000VX008 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 2TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb |
| ST3000VX009 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb |
| ST6000VX001 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 6TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb, R/V Sensor |
| WD10PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| WD30PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CON-NVR-KON-16 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 16 IP-Kameras |