Ausschreibungstext

Artikelnummer

225824

Typ

HRX-820-1TB

Kurzbeschreibung

Multisignal Video Rekorder, 10 Kanal, 2x SATA, 1TB HDD, IP, AHD, HDTVI, HDCVI, FBAS, H.265

Hauptmerkmale

10-Kanal 5-in-1 Pentabrid Rekorder

AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP Eingänge

Max. 8 Kanäle Analog + 2 Kanäle IP (Max.10)

8fps@8MP, 12fps@5MP, 30fps@2MP Aufzeichnung

Kompressionsverfahren: H.265, H.264, MJPEG

PTZ Steuerung über Koaxial und RS-485

2x SATA Festplatten, je max. 6TB

1 TB Festplatte vorinstalliert

Dual Monitor: HDMI bis 4K, VGA bis FulHD

Smart Search (Nur Netzwerkkameras)

P2P Service, Verbindung über QR-Code

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | HRX-820-1TB |
| --- | --- |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SPC-2010 | Bedientastatur, für Hanwha PTZ/Zoom Kameras, Digitale Video Rekorder, Joystick |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| ST1000VX005 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb |
| ST2000VX008 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 2TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb |
| ST3000VX009 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb |
| ST4000VX007 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb, R/V Sensor |
| ST6000VX001 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 6TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb, R/V Sensor |
| WD10PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| WD20PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 2TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| WD30PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| WD40PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |
| CON-UPDATE | Firmware Update/Downgrade für NVR, NAS oder Switches mit Funktionsprüfung |