Ausschreibungstext

Artikelnummer

226118

Typ

FB-650 ID 8.3Hz

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 8,7mm, 50° FoV, 8,3Hz, 640x480, ungekühlt

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

8,7 mm Objektiv, 50° Bildwinkel

Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen

Integrierte Analysefunktionen

Steuerung und Bedienung über TCP/IP

Dual-Streaming in H.264, MJPEG

Simultaner analoger Videoausgang, PAL

Integrierte Heizung

Sonnenblende

Power over Ethernet

Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Teledyne Flir |
| --- | --- |
| Serie | Flir FB-Serie |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate | 8,3 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 8,7 mm |
| Bildwinkel horizontal | 50° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45 |
| Interner Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 17W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | FCC |
| Schutzart | IP66 |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Hersteller-Nummer | 427-1065-71-00S |

Weitere Produktinformationen

Der Verkauf von Thermal-/Wärmebildkameras mit einer Bildwiederholrate von 8,3Hz und 9Hz unterliegt folgenden Exportbeschränkungen und gesetzlichen Vorgaben:<br><br>Die Kameras dürfen in bestimmte Länder nur mit Genehmigung der US-Behörden exportiert werden.<br>Die Kameras dürfen ohne Genehmigung der US-Behörden weder an bewaffnete Dienste (Heer, Marine, Luft- oder Küstenwache), noch an nationale Landesverteidigungs- und Polizeidienste, staatliche Geheimdienste, Aufklärungseinheiten oder jegliche Personen oder Gruppierungen, deren Handlungen oder Funktionen dazu dienen militärische Aufgaben und Ziele zu verfolgen, verkauft, exportiert oder re-exportiert werden. <br>Die Kameras dürfen nicht für den Entwurf, die Entwicklung, die Produktion oder den Einsatz nuklearer, chemischer oder biologischer Waffen oder Raketen verwendet werden. <br>Um sicher zu stellen, dass die o.g. Vorgaben eingehalten werden, ist jedes an dem Handel mit 8,3/9Hz-Thermal-/Wärmebildkameras beteiligte Unternehmen inklusive der Endkunden verpflichtet, eine entsprechende Bestätigung zu unterzeichnen und per Post an<br><br>VIDEOR E. Hartig GmbH<br>Inside Sales<br>Carl-Zeiss-Straße 8<br>D-63322 Rödermark<br><br>zu schicken, eine Kopie des unterzeichneten Dokuments für mindestens 5 Jahre aufzubewahren und dies nach Aufforderung den US-Behörden vorzulegen! Die Auslieferung einer Bestellung kann erst erfolgen, nachdem alle Dokumente eingereicht wurden und ev. notwendige Genehmigungen erteilt wurden.<br><br><a href="https://www.videor.com/media/vid_documents/9Hz_Certification.docx" target="_blank" title=?FLIR End-Use Statement?>Eine Kopie des Dokuments kann hier heruntergeladen werden.</a> Das Originaldokument mit vorab von uns ausgefüllten Verkaufsdaten erhalten Sie von unserem Vertrieb.

Zubehör

| CB-PLBX-62 | Anschlussbox für Mastbefestigung, FLIR FB-Serie |
| --- | --- |
| CB-WLBX-62 | Anschlussbox für Wandbefestigung, FLIR FB-Serie |

Empfehlungen

Dienstleistungen