Ausschreibungstext

Artikelnummer

225813

Typ

HCB-7000PHA

Kurzbeschreibung

1/3" AHD Kamera, Tag/Nacht, 2560x1440, BLC, 230V, RS-485

Hauptmerkmale

1/3" Analog HD über Koax (AHD) Kamera

True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

QHD Auflösung 2560x1440@25fps

Lichtempfindlichkeit 0,16 Lux bei F1,2 (Farbe)

Verzögerungsfreie Bildübertragung bis max. 500m

Steuerung über Koaxialkabel oder RS-485

Einfache Installation (Plug & Play)

FBAS-Ausgang (nur für Installation)

230VAC Stromversorgung

Für Innenanwendung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Anzahl Alarmausgänge | 1 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Nein |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Chipgröße | 1/3" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Lichtempfindlichkeit | 0,16 Lux bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Lüfter | Nein |
| Hersteller-Nummer | HCB-7000PHA |
| Serie | Wisenet HD+ |
| Steuer-Schnittstellen | ACP (AHD Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), RS-485 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SHB-4200 | Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm |
| --- | --- |
| SHB-4200H | Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC |
| SHB-4300H | Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC, IP66 |
| SHB-4300H1 | Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, Enteiser, 24VAC, IP66 |
| SLA-M2890DN | F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount |
| SLA-M8550D | F1,6/8,5-50mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount |

Empfehlungen

| SC-04MHD | Quad Splitter, 1920x1080, FBAS, AHD, TVI, CVI Eingang / FBAS, HDMI, VGA Ausgang |
| --- | --- |
| SC-MFM07HD | Testmonitor, Multiformat, für Installation, HD-TVI/CVI/AHD, HD-SDI, EX-SDI, FBAS, HDMI |

Dienstleistungen

| CUS-WSG-EINBAU-B | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse |
| --- | --- |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |