Ausschreibungstext

Artikelnummer

222215

Typ

AXIS P3719-PLE

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multidirektional Kamera, 360°, 15 MP, WDR, 4x 2560x1440, Außen, Infrarot

Hauptmerkmale

15 MP, 360° Multidirektional Kamera

Vier 3-6mm Varifokus Kameraköpfe

Auflösung pro Sensor: 2560x1440@25fps

Remote-Zoom und Remote-Fokus

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

Axis' Zipstream Technology

Wide Dynamic Range (WDR)

360°-IR-Beleuchtung, bis 15m Reichweite

Flexible Ausrichtung der Kameraköpfe

Für Außenanwendung: IP66, IP67

Schlagfest gemäß IK09

Nur eine IP-Adresse erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021064126 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Nein |
| Auflösungsstandard | 15 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 101 - 46°,96 - 49° |
| Brennweite | 3 - 6 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera |
| Lichtempfindlichkeit | 0,17 Lux bei F1,8 |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Montageart | Deckenmontage, Hängende Montage |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | 01500-001 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Serie | Axis P37,Videoüberwachung im Einzelhandel,Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden,Ladendiebstahl verhindern |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR, WDR |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | IK09 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen