Ausschreibungstext

Artikelnummer

226147

Typ

AXIS P1377-LE

Kurzbeschreibung

1/2,7" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944, 2,8-8mm, H.265, Infrarot, IP67, IK10

Hauptmerkmale

1/2,7" Netzwerkkamera für den Außenbereich

5 MP Auflösung (2592x1944) bis 25fps

Axis Lightfinder und Forensic WDR

True Day&Night mit schaltbarem IR-Sperrfilter

P-Iris Objektiv 2,8-8mm, optional i-CS möglich

H.264/H.265 mit Axis Zipstream Technologie

Infrarotbeleuchtung, 850nm, bis 30m, OptimizedIR

Elektronische Bildstabilisierung (EIS)

Signierte Firmware und sicheres Booten

12-28VDC, Power over Ethernet

Zweiwege-Audio, I/O-Ports, RS-485 Steuerung

IK10 Vandalismusschutz, Schutzklasse IP66/67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,schwarz |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Stromversorgung | 12-28 VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,13 Lux bei F1,2,50 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-422, RS-485 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 90 - 38° |
| Brennweite | 2,8 - 8 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021068094 |
| Hersteller-Nummer | 01809-001 |
| Serie | Axis P13 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen