Ausschreibungstext

Artikelnummer

224580

Typ

DS-2CD5A46G0-IZ/UH(2.8-12mm)

Kurzbeschreibung

1/1,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2560x1440, WDR, 2,8-12mm, IP67, -60+60°C

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 5-Serie

Bullet Bauform für den Außeneinsatz

Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Kompatibel mit Hikvision HEOP Plattform

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Motorisiertes Varifokal-Objektiv

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264010128 |
| --- | --- |
| Serie | Hikvision Ultra Series (SmartIP) 5-Line |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0036 Lux bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Bildwinkel horizontal | 103,9 - 44,3° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -60°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | 311308837 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1475ZJ-SUS | Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| DS-1476ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen