Ausschreibungstext

Artikelnummer

226627

Typ

EXCAM XF M3016

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Kamera, Explosionsgeschützt, 2,8mm, 2304x1296, ATEX/IECEx/EACex

Hauptmerkmale

1/3" Explosionsgeschützte Netzwerk Bullet Kamera

Kompakt und leicht (179mm Länge, 79mm Durchmesser)

ATEX, IECEx, EAC Ex, IA, PESO Zertifizierung

Edelstahlgehäuse SS 1.4404 (ASTM 316L)

F2,0/2,8mm Objektiv, Feste Blende

3 Megapixel 2016x1512 oder 2304x1296 bei 25fps

Wide Dynamic Range (WDR) bis 100 dB Dynamik

SDXC Slot für Edge Storage, 64GB Karte mitgeliefert

Inkl. 5 Meter Anschlusskabel (Netzwerk & PoE)

Schutzklasse IP68, -5°C ~ +40°C Temperaturbereich

PoE (IEEE 802.3af/at, Type1/Class1)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021070486 |
| --- | --- |
| Serie | Axis ExCam |
| Kameratyp | Explosionsgeschützt |
| Auflösungsstandard | 3 Megapixel |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2304x1296 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | nein |
| Lichtempfindlichkeit | 0,4 Lux bei F2,0, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 92° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Explosionsgeschützt |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -5°C ~ +40°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | ATEX, EACex, IA, IECEx |
| Schutzart | IP68 |
| Hersteller-Nummer | 01989-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 10M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| --- | --- |
| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 95M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| EX CONNECTION RAIL 4-PORT POE SM | Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM | Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC | Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W ) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EXTB-3 JUNCTION BOX EXCAM | Anschlussbox, für AXIS ExCAM Q6055, explosionsgeschützt |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 10M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 25M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 95M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| WALL MOUNT EXCAM XF M30 | Wandmontagearm, für Axis EXCAM XF M3016, Edelstahl |
| WEATHERSHIELD EXCAM XF M30 | Wetterschutzdach, für Axis EXCAM XF M3016, Edelstahl, Zubehörteil |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |