Ausschreibungstext

Artikelnummer

226629

Typ

AXIS A8207-VE MKII

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Türstation, 3072x2048, F2,8/1,56mm, WDR, Infrarot, IP66, IK08, PoE+

Hauptmerkmale

Netzwerk Video Türstation mit RFID-Leser

6 MP Kamera mit 180° Weitwinkelobjektiv

Hervorragende Audio- und Videoqualität

Wide Dynamic Range: Forensic WDR

H.264 mit Axis' Zipstream-Technologie

15,5MHz-/125kHz RFID-Leser

RS-485 (OSDP) und Wiegand-Interface

Gyro-Sensor für Tampering Alarm

SIP-, VAPIX-, und ONVIF-Unterstützung

Lokaler HDMI-Ausgang, PIR-Sensor

2 x Relais Out, 4 x I/O

Stromversorgung: 2-28VDC, PoE, PoE+

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021071070 |
| --- | --- |
| Anzeigedisplay | Pictogramme |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, Linear PCM, Linear PCM, OPUS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 3072x2048 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 180° |
| Brennweite | 1,56 mm |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Kamera | 6 MP Netzwerkkamera |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| lautsprecher | Integriert |
| Leseverfahren | 125 kHz EM4200, 125 kHz HID Prox, 125 kHz HID Prox, 125 kHz HID Prox, 125 kHz iCLASS, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare Classic, 13,56 MHz Mifare Classic, 13,56 MHz Mifare DESFire, 13,56 MHz Mifare Plus |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Wandmontage |
| Numerische Tastatur | 0-9 Keypad mit 2 Sondertasten |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | 02026-001 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Ruftasten | 1, beleuchtet |
| Schaltausgänge | 2x Relais |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Axis A-Serie,Videoüberwachung im Einzelhandel,Ladendiebstahl verhindern,Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden |
| Stromversorgung | 8-28VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +55°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS A9801 SECURITY RELAY | Relaisbox, für Axis Türstation, zur Sicherung gegen Manipulation |
| AXIS BARCODE READER | Barcode- und QR-Code Lese Funktion für Axis Kameras, ACAP Applikation, E-Lizenz |
| AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS TA4711 ACCESS CARD 100 PCS | MIFARE® DESFire® EV3 8K, RFID-Karte, 100er-Pack |
| AXIS TA4712 KEY FOB 50 PCS | MIFARE® DESFire® EV3 8K Schlüsselanhänger, 50er-Pack |
| AXIS TA8201 RECESSED MOUNT | Einbaurahmen, für versenkten Wandeinbau, für AXIS A8207-VE Türstation |
| AXIS TA8601 CONDUIT ADAPTER 3/4 NPS | Kabelschutzhalterung, für AXIS A8207-VE Türstation, mit 3/4"-Durchführung |
| AXIS TA8801 CLEAR DOME COVER 5P | Kuppel, klar, für AXIS A8207-VE Türstation, 5 Stück, Ersatzteil |
| AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
| GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |