Ausschreibungstext

Artikelnummer

226907

Typ

Hanwha Vision QNF-9010

Kurzbeschreibung

1/2,3" Netzwerk Dome, Fix, Fisheye, Tag/Nacht, 3008x3008, 1,08mm, WDR, PoE

Hauptmerkmale

1/2,3" CMOS 360° Fisheye Kamera

Single Panorama, Double Panorama, Quad Anzeige

12 Megapixel Auflösung, max. 3008x3008@30fps

Personenzählung und Heatmap

Electronic Day&Night

Dual MicroSDXC Kartenslot für lokale Aufzeichnung

Wide Dynamic Range (120dB), SSNR V

H.265 mit Wisestream II Support

Power over Ethernet (IEEE802.3af, Class3)

Für Innenanwendung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Montageart | Deckenmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP42 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +40°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 12 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,3" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,39 Lux bei F2,2 |
| System | Electronic Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3008x3008 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Nein |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 187° |
| Brennweite | 1,08 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | QNF-9010 |
| Serie | Wisenet Q |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SBD-110GP1 | Wandmontage Adapter für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß |
| --- | --- |
| Hanwha Vision SBP-099HMW | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Dome Kameras Aluminium, Weiß |
| Hanwha Vision SBP-099TMW | Wandhalterung für Hanwha Fixdomes. Aluminium, mit Neigung, weiß |
| Hanwha Vision SBP-120HMW | Deckenhalterung für QNV-C8011R/C9011R,QNF8010/9010 QND-6011/6021 |
| Hanwha Vision SBP-120WMW | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Kunststoff, weiß |
| Hanwha Vision SHD-1128FPW | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff |

Empfehlungen

| jetrics network RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| Western Digital SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |