Ausschreibungstext

Artikelnummer

225289

Typ

IAM-5SG1008MMB

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Industrie Design, -40°C~+75°C

Hauptmerkmale

Gigabit PoE Switch, DIN Rail, Lüfterlos

4x SFP Gigabit Uplink Ports

8x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3af/at

Unterstützt VLAN, RTSP, "Fast Ring" und QoS

Bis zu 30W pro Port, insgesamt ≤240W (optionales Netzteil)

Fast Ring-Redundanz, Rekonfiguration

Redundante Stromversorgung möglich

ESD Schutz IEC61000-4-5 Standard

Web-Konfiguration, Web-Management

Fehler Relay, Console-Port, Status LEDs

PoE Reset je Port möglich

Temperaturbereich -40°C~+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Multicast | Ja |
| --- | --- |
| Management | Ja |
| VLAN | Ja |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 46,5x110x163mm |
| Bemerkung | Spezifikation externes Netzteil: 100~240VAC,150W,30x70x150mm,-30°~+70°,Um den angegebene PoE Budget (gesamt) Wert zu erzielen muss ein entsprechendes,optional erhältliches Netzteil verwendet werden. |
| ESD Schutz | IEC61000-4-2, IEC61000-4-5 |
| Gewicht | 750 kg |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Netzkabel,Haltewinkel,Netzgerät |
| Eneo _netzwerkstandards | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control |
| Sicherheit | Fast-Ring, Passwortschutz, Port Geschwindigkeitseinstellung, Port Isolation, Radius Authentifizierung |
| Interne Switching Kapazität (Gbit) | 24 Gbps |
| Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde) | 17,9 Mpps |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| Montageart | DIN Rail, Wandmontage |
| Hersteller-Nummer | 225289 |
| PoE Budget (gesamt) | 240 W |
| Ports | 4x 1000Mbps SFP, 8x 10/100/1000Base-T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Serie | eneo Switch |
| Stromversorgung | 48-57 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen