Ausschreibungstext

Artikelnummer

226765

Typ

AXIS M3066-V

Kurzbeschreibung

1/2,5" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2304x1728, 2,4mm, WDR, H.265, HDMI, IK08

Hauptmerkmale

1/2,5" Ultra kompakter Netzwerk Fix Dome

4 Megapixel Auflösung, 2304x1728@25fps

F2.1/2,4mm Objektiv, feste Blende, IR korrigiert

True Day&Night mit schaltbarem IR-Sperrfilter

MJPEG, H.264/H.265 Codec mit Axis Zipstream

Axis Corridor Format für 90°/270° Drehung

MicroSDXC Kartenslot für Edge Storage

Wide Dynamic Range (WDR) bis 115 dB Dynamik

Für Innenanwendung, Schutzklasse IP42

HDMI-Ausgang für Monitoranschluss

Schlagfestigkeit nach IK08

PoE (IEEE 802.3af/802.3at), Typ 1, Klasse 1

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP42 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,5" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,23 Lux bei F2,1,50 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2304x1728 |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 131° |
| Brennweite | 2,4 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021066786 |
| Hersteller-Nummer | 01708-001 |
| Serie | Axis M30 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen