Ausschreibungstext

Artikelnummer

226953

Typ

MPXR1AA000CH

Kurzbeschreibung

PTZ Netzwerk Wärmebildkamera, 336x256, 35mm, 30Hz, EX, 230VAC

Hauptmerkmale

Elektropoliertes Edelstahl AISI316L

Temperaturbereich -40° bis +80°C

Radiometrie-Analyse

Explosionsgeschützt

Lloyd Register Marinezertifizierung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec Maximus MPXR SERIE2 |
| --- | --- |
| Ausführung | Edelstahl Schwenk-/Neigekopf mit Wärmebildkamera, explosionsgeschützt |
| System | Wärmebild |
| Aufnahmesensor | Ungekühlter VOx Mikrobolometer |
| Bildauflösung max. | 720x480 |
| Thermische Auflösung | 336x256 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Brennweite | 35 mm |
| Bildwinkel horizontal | 9,3° |
| Bildwinkel vertikal | 7,1° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen, Explosionsgeschützt, Seewasserfest |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Kompression | H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +80°C |
| Zertifizierungen | ATEX, Lloyd's Register Marine Approval |
| Schutzart | IP66/67, IP68, IP69 |
| Hersteller-Nummer | MPXR1AA000CH |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| FM1010 | EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A |
| --- | --- |
| MBA1S5A | Anschlusskasten, EX, Aluminium, 230VAC |
| MBA2S5A | Anschlusskasten, EX, Aluminium, 24VAC |
| MBX1MAA | Anschlusskasten, EX, AISI316L, 230VAC |
| MBX2MAA | Anschlusskasten, EX, AISI316L, 24VAC |
| MPXCOL | Mastadapter, für Videotec Maximus |
| MPXCW | Eckmontagewinkel, für Videotec Maximus |
| MPXWBA | Wandmontagearm, für Videotec Maximus |
| MPXWBTA | Brüstungs- oder Deckenmontage Platte, für Videotec Maximus |
| OCTEX3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX |
| OCTEX3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXA3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX |
| OCTEXA3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXP3/4C | Kabelverschraubung, EX, Messing vernickelt, 3/4"-1/2" NPT, IECEX-ATEX-EAC |

Empfehlungen

Dienstleistungen