Ausschreibungstext

Artikelnummer

225247

Typ

MED-55F0036M0A

Kurzbeschreibung

1/2,7" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, 3,6mm, Infrarot, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS Image Sensor

Auflösung max. 2592x1920

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS

Festbrennweite 3,6mm Tag/Nacht Objektiv

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

2D-/3DNR Noise Reduction

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Defog

LDC Funktion (Korrigieren von Objektivverzerrungen

OSD Menüsteuerung und Signal Umschaltung über Joystick in der Kabelzuführung möglich

Kompaktes Gehäuse für Außenanwendung IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildwinkel horizontal | 87,4° |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 85x90mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 20m |
| Beobachten (62px/m) | 29 m |
| Blendenbereich (F) | F2,0 |
| Externe Anschlüsse | Video (BNC),12VDC-Spannungseingang |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Identifizieren (250px/m) | 6 m |
| Kameraform | Dome |
| Lieferumfang | Befestigungsbeipack,Betriebsanleitung |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, französisch, italienisch, niederländisch, polnisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Signalformat | AHD @ 5MP, Composite (FBAS), CVI @ 4MP, HD-TVI @ 5MP |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Wahrnehmen (25px/m) | 70 m |
| Weißabgleich | automatisch |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9016 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F2,0,50 IRE,bei F1,6 |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Hersteller-Nummer | 225247 |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | eneo EX-Serie,eneo COAXIZE |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Stromversorgung | 12VDC |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen