Ausschreibungstext

Artikelnummer

226625

Typ

MPP-62A0020M0B

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Analog Dome, PTZ, Tag/Nacht, 20x, 4,7-94mm, 1920x1080, WDR, IP66

Hauptmerkmale

Achtung Nachfolger Artikel Nr. 243176

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

20x Auto Focus Zoom, 4,7~94mm / 16x Digital

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Separate Ausgänge für HD Signale und Composite

Signalformate: HD-TVI, AHD wählbar, Composite

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Kompaktes Design für Innen- und Außenanwendung

3D-DNR Noise Reduktion, Auto-Kalibrierung

Geschützte Bereiche, Defog Funktion

Alarm Ein- und Ausgänge, 12VDC/24VAC, IK10, IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4260229840351 |
| --- | --- |
| Alarmeingänge | 4 |
| Anzahl Alarmausgänge | 2 |
| Audiounterstützung | Nein |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | nein |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildwinkel horizontal | 55,5 - 3° |
| Brennweite | 4,7 - 94 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 150x154mm |
| Beobachten (62px/m) | 28 m |
| Blendenbereich (F) | F1.6~F3,0 |
| Externe Anschlüsse | Alarm-Ein/Ausgang,Spannungseingang,RS-485,Composite (FBAS),HD-TVI / AHD BNC,Anschlusskabel ca.25cm |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Home Position | Wählbar, Tour, Preset, Pattern |
| Identifizieren (250px/m) | 7 m |
| Kameraform | PTZ |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Steckersatz,Befestigungsbeipack |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch, polnisch, portugiesisch, spanisch |
| Multicast | Nein |
| Schnittstellen Protokolle | Fastrax, Pelco D, Pelco P, UTC (HD-Signal Format) |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Signalformat | AHD @ 2MP, Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Touren | 8 wählbare Touren |
| Wahrnehmen (25px/m) | 70 m |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Weißabgleich | automatisch,manuell,Glühbirne,Fluorescent Beleuchtung,Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Außen, Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 380 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 380 ° |
| Heizung | Ja |
| Lichtempfindlichkeit | 0,35 Lux bei F1,6,50 IRE |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Lüfter | Ja |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Hersteller-Nummer | 226625 |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | eneo COAXIZE |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll), RS-485 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 20 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen