Ausschreibungstext

Artikelnummer

227515

Typ

XNV-6081RE

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8-12mm, PoE+/PoE, WDR, 1920x1080, IK10+, IP66/67

Hauptmerkmale

Netzwerk PoE Extender Kamera

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)

Motorisiertes 2,8-12mm P-Iris Objektiv

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV

Lichtempfindlichkeit 0,015Lux (F1,4, Farbe)

True Day&Night, Infrarotbeleuchtung, bis 50m

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Dual micro SDXC Slot, USB & FBAS Installationshilfe

PoE+ (IEEE802.3at) Eingang, PoE Ausgang

Für Außen, -50°C bis +60°C, IP66/IP67, IK10+

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Alarmeingänge | 1 |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Bildwinkel horizontal | 119,5 - 27,9° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | 2x microSD-Kartenslot |
| Lichtempfindlichkeit | 0,015 Lux bei F1,4 |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | XNV-6081RE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Serie | Wisenet X |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC (optional), PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Zertifizierungen | IK10+ |
| Zoomfaktor (optisch) | 4.3 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBC-180B | Rahmenabdeckung, für Hanwha Techwin Domes, Kunstoff, Schwarz |
| --- | --- |
| SBP-187HM | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein |
| SPB-VAN85W | Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen, Zubehörteil |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |
| WDD512G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 512GB, Class 10, UHS-I U1, 256TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |