Ausschreibungstext

Artikelnummer

226887

Typ

eneo MPD-68M2713P0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Dome Fix, Tag/Nacht, 3840x2160, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12VDC, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8" 8,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 3840x2160@15/12,5fps

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &

ROI (Region of Interest) WDR Modus

DIS (Digital Image Stabilization) Funktion

Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)

Beidseitig kratzfest beschichtete Kuppel

Einfache Installation, 3-Achsen-Aufhängering

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 100x116mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m |
| Gewicht | 0,26 kg |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Leistungsaufnahme | 8 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Dome |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht,extern (eingebauter Sensor),Nacht -Farbmodus |
| Weißabgleich | automatisch,AUTOext,Preset,manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux bei F1,6,40 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160,2560x1440,1920x1080 |
| DORI |  |
| Beobachten (62px/m) | 33,9 - 79,9 m |
| Erkennen (125px/m) | 16,8 - 39,7 m |
| Identifizieren (250px/m) | 8,3 - 19,2 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 84,2 - 198 m |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 165 ° |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, japanisch, koreanisch |
| Vertikaler Neigebereich | +/-60° |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Externe Anschlüsse | 12VDC-Eingang (DC-Buchse),Video (BNC),Anschlusskabel ca.15cm |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS), CVI |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Video Sub-Ausgang Kabel,Bohrschablone,Befestigungsbeipack |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 105 - 45° |
| Bildwinkel vertikal | 59 - 25° |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Blendenbereich (F) | F1,6 |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 5 |
| Video |  |
| Signalformat | AHD @ 8MP, Composite (FBAS), CVI @ 8MP, EX-SDI @ 8MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 8MP |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 226887 |
| Serie | eneo KX-Serie,eneo COAXIZE,eneo Callisto Indoor |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen