Ausschreibungstext

Artikelnummer

226888

Typ

MCB-68M2713M0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12/24V, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" 8,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 3840x2160@15/12,5fps

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &

ROI (Region of Interest) WDR Modus

DIS (Digital Image Stabilization) Funktion

Integrierte Anschlussbox

Einfache und aufgeräumte Verkabelung

IR Beleuchtung (4 x SMD High Power LED's)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildwinkel horizontal | 105 - 45° |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 130,50x82,15x265,80mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 40m |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Beobachten (62px/m) | 83 m |
| Blendenbereich (F) | F1,6 |
| Externe Anschlüsse | Spannungseingang,Video (BNC) |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Identifizieren (250px/m) | 83 m |
| Kameraform | Bullet |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Video Sub-Ausgang Kabel,Bohrschablone,Befestigungsbeipack |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, japanisch, koreanisch |
| Multicast | Nein |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Signalformat | AHD @ 8MP, Composite (FBAS), CVI @ 8MP, EX-SDI @ 8MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 8MP |
| Sonnenschutzdach | Ja |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht,extern (eingebauter Sensor),Nacht -Farbmodus |
| Wahrnehmen (25px/m) | 84,2 m |
| Integrierte Wandhalterung | Ja |
| Weißabgleich | automatisch,AUTOext,Preset,manuell |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | Ja |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux bei F1,6,40 IRE |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Lüfter | Nein |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Hersteller-Nummer | 226888 |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | eneo KX-Serie,eneo COAXIZE,eneo Candid Small |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Zoomfaktor (optisch) | 5 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| --- | --- |
| MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |
| PM-42A | Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4 |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |