Ausschreibungstext

Artikelnummer

226703

Typ

Bosch MIC-7522-Z30GR

Kurzbeschreibung

Netzwerk Positioniersystem Kamera, 30x, Tag/Nacht, 1080p, IVA, IK10/IP68, grau, Enhanced

Hauptmerkmale

Robustes Design für extreme Anwendungen

Auflösung 1920x1080 Pixel mit 60fps

Enhanced: spielfreier Antriebsstrang, Scheiben-Enteiser

Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG

Starlight Technologie: Empfindlichkeit 0,0047 Lux

Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C

Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Wischer | Ja |
| Beleuchtung | optional |
| Farbe (Gehäuse) | grau,RAL7001 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP68 |
| Stromversorgung | 21-30VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 58,3 - 2,1° |
| Brennweite | 6,6 - 198 mm |
| Zoomfaktor (optisch) | 30 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4060039072610 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.359.797 |
| Serie | Bosch MIC IP Starlight 7000i |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Bosch MIC-9K-IP67-5PK | Anschlusskit für Bosch MIC, weiß, IP67 5-teilig, |
| --- | --- |
| Bosch MIC-ALM-WAS-24 | Alarm-Wasch-Schnittstelle, für Bosch MIC |
| Bosch MIC-CMB-MG | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, grau |
| Bosch MIC-DCA-HG | Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, grau |
| Bosch MIC-ILG-400 | Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, grau |
| Bosch MIC-PMB | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC |
| Bosch MIC-SPR-MG | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, grau |
| Bosch MIC-WKT-IR | Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx |
| Bosch MIC-WMB-MG | Wandarm für Bosch MIC, grau, Sandoberfläche, RAL 7001 |
| Bosch NPD-6001B | HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000 |
| Bosch NPD-9501A | HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler |
| Bosch VG4-A-PSU2 | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen