Ausschreibungstext

Artikelnummer

225574

Typ

Hikvision DS-2CD6825G0/C-IS(2mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

1/2,7" Dual Sensor zur Personenzählung, 1920x1200@30fps, Innen

Hauptmerkmale

Dual Sensor Kamera für zuverlässige Personenzählung

Bildauflösung bis 2MP

2mm Festbrennweite

Digital WDR und 3D WDR

Unterstützt H.265 und H.265+

Kompatibel mit HikConnect und iVMS-4200

Geeignet für den Inneneinsatz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Personenzählung |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +45°C |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,2 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 104,5° |
| Brennweite | 2 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6941264026174 |
| Hersteller-Nummer | 311309918 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen