Ausschreibungstext

Artikelnummer

228394

Typ

Hanwha Vision TNU-6321

Kurzbeschreibung

Netzwerk Positioniersystem, Tag/Nacht, 1920x1080, 32x, 4,44-142,6mm, IP66

Hauptmerkmale

Max. 2 Megapixel (1920x1080) Auflösung

4.44 ~ 142.6mm (32x) Zoom

Max. 50fps@2M (H.265), Max. 15fps@2M (MJPEG)

H.265,H.264, MJPEG codec support

True Day & Night mit schaltbarem Filter

Wide Dynamic Range WDR (120dB), Defog

Tampering, Virtual line, Enter/Exit,

(Dis)Appear, Face detection, Motion detection

SD/SDHC/SDXC Slot

-40°C ~ +55°, IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Wischer | Ja |
| Beleuchtung | optional |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 61,8 - 2,19° |
| Brennweite | 4,44 - 142,6 mm |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TNU-6321 |
| Serie | Wisenet T |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SBU-500WM | Wandhalterung, für Hanwha Positioniersysteme, Aluminium |
| --- | --- |
| Hanwha Vision SPI-50 | LED Scheinwerfer, Set, für TNU-6320, 850nm, 25°, IP67, inkl. Montage Halterung |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |