Ausschreibungstext

Artikelnummer

228434

Typ

iDS-2CD71C5G0-IZS(2.8-12mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

1/1,7" Netzwerk Dome , Fix, Tag/Nacht, 4000x3000@30fps, 2,8-12mm, Face, Alarm, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie

Dome Bauform für den Inneneinsatz

Motorisiertes Varifokal-Objektiv (2,8-12mm)

Bildauflösung bis 12 Megapixel

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Version mit Alarm- und Audio-I/O

Vandalismusgeschützt (IK10)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6941264054900 |
| Serie | Hikvision DeepinView |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD, 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 4000x3000 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,009 Lux bei F1,2 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Bildwinkel horizontal | 96 - 46,2° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | keine Angabe |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 311312394 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1227ZJ(STD) | Deckeneinbau-Kit, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| DS-1271ZJ-130 | Deckenmontage, für hängende Montage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1273ZJ-130 | Halterung, Wandmontage, hängend, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1273ZJ-130B | Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-1281ZJ-DM23 | Deckenhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen