Ausschreibungstext

Artikelnummer

228472

Typ

iDS-2CD7AC5G0-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

1/1,7" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4000x3000, 2,8-12mm, Face, IK10, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie

Bullet Bauform für den Außeneinsatz (IP67)

Korrossionshemmende Beschichtung

Motorisiertes Varifokal-Objektiv (2,8-12mm)

Bildauflösung bis 12 Megapixel

DeepinView Videoanalyse

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Version mit Alarm- und Audio-I/O

Ausführung mit Heizung

Vandalismusgeschützt (IK10)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264056805 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Alarmeingänge | 2 |
| Auflösungsstandard | 12 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 4000x3000 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 96,2 - 36,4° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Chipgröße | 1/1,7" |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Kameratyp | Anti-Korrosion |
| Lichtempfindlichkeit | 0,009 Lux bei F1,2 |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 311313058 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Hikvision DeepinView |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Zertifizierungen | IK10,NEMA 4X |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1475ZJ-Y | Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen