Ausschreibungstext

Artikelnummer

227052

Typ

IPD-75M2713M5A

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 2592x1944, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-13,5mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 2592x1944, 5 Megapixel

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm

DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps

VCA (Video Content Analyse), ONVIF Event Mapping

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)

Quad Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG

Micro SD Card, HTML5 Wiedergabe, Audio, Alarm

Spannungsversorgung PoE, 12VDC oder 24VAC

Für Außeneinsatz IP67, Vandalismus geschützt IK10

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 119x140mm |
| Serie | eneo Callisto, eneo LN-Serie |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,6, 40 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 4x |
| Digital Zoom | ja |
| Beobachten (62 px/m) | 32,5 - 105,4 m |
| Erkennen (125 px/m) | 15,3 - 52 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 6,4 - 25,7 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 84 - 262,7 m |
| Bildwinkel horizontal | 97 - 29° |
| Bildwinkel vertikal | 54 - 17° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen, Innen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Lüfter | ja |
| Drehbereich | +/-173° |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Analysefunktionen | Bereichsüberwachung, Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Hinzugefügte/Entfernte Objekte, Trip wire Detektion (Stolperdraht) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 10,8W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Kameraform | Dome |
| Audio | 2 Wege Audio |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 40m |
| Gewicht | 1,00 kg |
| Hersteller-Nummer | 227052 |

Weitere Produktinformationen

<h2>Widerstandsfähige IK10 IP-Kamera</h2><p>Der leistungsfähige Dome IPD-75M2713M5A bringt ein robustes Aluminiumgehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen mit. Solide verarbeitet und einsetzbar bei Temperaturen von -50°C bis 50°C, trotzt diese IK10 IP-Kamera aus der eneo Callisto Serie Vandalen und harschen Umgebungsbedingungen gleichermaßen. Das charakteristische modulare Callisto Design und eine breite Palette an Installationszubehör machen die kompakte Dome-Kamera zudem sehr flexibel und ermöglichen eine errichterfreundliche und optimal an lokale Gegebenheiten angepasste Montage. <br><br></p><h3>Motorisiertes Varifokalobjektiv und 5 Megapixel Auflösung</h3><p>Die IK10 IP-Kamera im Dome-Gehäuse ist mit einem leistungsfähigen 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor und einem motorisierten Varifokalobjektiv mit einer Brennweite von 2,7 bis 13,5mm ausgestattet. Mit einer maximalen Auflösung von 5 Megapixeln liefert sie überaus scharfe und detaillierte Bilder, die auch in der Zoom-Vergrößerung wichtige Einzelheiten klar erkennen lassen. Trotz der hohen Bildauflösung erweist sich die IK10 IP-Kamera als äußerst sparsam bei der Nutzung von Netzwerkressourcen, da Anwender unter den Kompressionsformaten H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG den bandbreiten- und speicherschonendsten Codec für ihr Netzwerk auswählen können. Der H.265 Smart ROI-Codec (?Region of Interest? bzw. Überwachungsbereich) erlaubt Anwendern, kritische Bildbereiche im Gesichtsfeld der Kamera zu definieren, die in sehr hoher Auflösung anzuzeigen sind (z. B. Nummernschilder oder Gesichter). Weniger relevante Bereiche werden dagegen in geringerer Qualität angezeigt, wodurch der Videostream insgesamt weniger Bandbreite benötigt. <br><br></p><h3>Bildoptimierungs- und Videoanalysefunktionen</h3><p>Für den Einsatz unter schwierigen Beleuchtungsbedingungen ist die IK10 IP-Kamera mit DOL-WDR und BLC/HLC Gegenlichtkompensation ausgerüstet. Diese Bildoptimierungsfunktionen gleichen starke Kontraste und Helligkeitsunterschiede aus und sorgen für eine gleichmäßige Bildqualität. Darüber hinaus entlastet der robuste Dome aus der eneo LN-Serie das Überwachungspersonal mit den Videoanalysefunktionen Bereichsüberwachung und Bewegungserkennung. Auch detektiert die IK10 IP-Kamera hinzugefügte oder entfernte Objekte im Überwachungsbereich, verbessert automatisch die Bildqualität bei Nebel oder Nieselregen und verfügt über eine virtuelle Stolperdrahtfunktion, die bei Überschreiten einer benutzerdefinierten Grenzlinie die Videoaufzeichnung auslöst. <p>

Zubehör

| AK-5 | Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66 |
| --- | --- |
| DOME-S1 | Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie |
| DOME-WB1+DOME/ Basis1 | Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
| DOME-WB3 | Wandarm für eneo Dome Kameras MED-62xxxxxM0A und IED-62xxxxxM0A |
| DOME/BASIS1 | Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
| DOME/WEDGE2 | Keiladapter, Callisto Dome Serie |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| IAM-4MU1001M0A | EPOC Signalkonverter, BNC auf Zweidraht Übertragung, Zubehör für EPOC Kameras, Transceiver |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |