Ausschreibungstext

Artikelnummer

227053

Typ

IPD-65M2713P5A

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 2592x1944, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-13,5mm, Infrarot, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 2592x1944, 5 Megapixel

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm

DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps

VCA (Video Content Analyse), ONVIF Mapping

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)

Quad Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG

Micro SD Card, HTML5 Wiedergabe

Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| --- | --- |
| Multicast | Ja |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 97 - 29° |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Drehbereich | 165 ° |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 94x116mm |
| Alarmverarbeitung | Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,HTTP,FTP,Boost,TCP,UDP,Onvif Event Mapping |
| Auflösung (erweitert) | 2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2560x1440 (16:9),1920x1080 (16:9),1600x900 (16:9),1280x720 (16:9),960x540 (16:9),640x360 (16:9),320x180 (16:9) |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m |
| Beobachten (62px/m) | 325 m |
| Browser | Edge: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Safari: MJPEG |
| Datenstromarten | Multi-Streaming |
| Erkennen (125px/m) | 64 m |
| Externe Anschlüsse | Micro SD Karten Slot,RJ-45,12VDC-Spannungseingang,Anschlusskabel ca.55cm |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Identifizieren (250px/m) | 64 m |
| Kameraform | Dome |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, koreanisch |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| SDK | auf Anfrage |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht,Nacht -Farbmodus,extern (Sensor) |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Vertikaler Neigebereich | +/-60° |
| Wahrnehmen (25px/m) | 84 m |
| Weißabgleich | ATW-Innen,ATW-Außen,manuell,Fluorescent Beleuchtung,Glühbirne,Schatten,klarer Himmel,Flammen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Interner-Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Leistungsaufnahme | 8,5 W |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,6,40 IRE |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,5 m |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 227053 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Serie | eneo Callisto Indoor,eneo LN-Serie |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Zoomfaktor (optisch) | 4 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen